- АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 апреля 2014 г. N 232

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА, ОБУСТРОЙСТВА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НИМ ТЕРРИТОРИИ

Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации Краснинского муниципального района Липецкой обл. от 17.07.2018 N 356, от 14.03.2019 N 99)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях обеспечения стабильной эксплуатации зданий и сооружений, безопасности обучающихся и воспитанников, организации контроля за содержанием их в исправном состоянии администрация Краснинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить Порядок содержания зданий и сооружений образовательных учреждений Краснинского муниципального района, обустройства прилегающей к ним территории (приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района М.И. Конаныхина.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района

А.В.ФИЛИМОНОВ

- Приложение

к постановлению

администрации Краснинского

муниципального района

от 15 апреля 2014 г. N 232

ПОРЯДОК

СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБУСТРОЙСТВА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ

К НИМ ТЕРРИТОРИИ

Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации Краснинского муниципального района Липецкой обл. от 17.07.2018 N 356, от 14.03.2019 N 99)

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1.2. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

1.3. Настоящий Порядок устанавливает порядок осмотров и контроля за техническим состоянием зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений Краснинского муниципального района (далее - образовательные учреждения) и прилегающих к ним территорий.

1.4. Настоящий Порядок является обязательным для всех образовательных учреждений при осуществлении контроля за техническим состоянием зданий и сооружений, находящимся на балансе данных учреждений и (или) предоставленных иным пользователям на основе найма, аренды.

1.5. На основании настоящего Порядка образовательные учреждения разрабатывают Положения о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых ими зданий и сооружений. В Положениях определяются количество и состав комиссий по осмотрам, перечень зданий и сооружений, которые группируются по степени значимости для хозяйственной деятельности образовательных учреждений.

1.6. Все здания и сооружения образовательных учреждений на основании приказа закрепляются за назначаемыми по образовательному учреждению ответственными лицами, на которых возлагается контроль за соблюдением правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений.

1.7. Запрещается эксплуатировать здания, находящиеся в ветхом или аварийном состоянии. Для определения возможности безопасной эксплуатации зданий и сооружений, находящихся в длительной эксплуатации, необходимо иметь техническое заключение (экспертизу) специализированной организации.

1.8. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений, территорий образовательных учреждений производится на основе финансово-хозяйственного плана на очередной финансовый год и на плановый период.

1.9. При организации работы по обеспечению содержания зданий и сооружений, территории образовательных учреждений необходимо руководствоваться СанПиНами.

- 2. Цели и сроки проведения осмотров зданий и сооружений

2.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

2.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

2.3. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

2.4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях.

2.5. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

2.6. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений (далее - неблагоприятные факторы).

2.7. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются административно-хозяйственным и техническим персоналом образовательных учреждений по эксплуатации зданий и сооружений с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

2.8. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

- 3. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

3.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссиями. Персональный состав комиссий и их председатели назначаются приказом по образовательному учреждению. В работе комиссий участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений.

(п. 3.1 в ред. постановления администрации Краснинского муниципального района Липецкой обл. от 17.07.2018 N 356)

3.2. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссиями, состав которых определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов. При воздействии неблагоприятных факторов на здание (группу зданий и сооружений) в пределах территории образовательного учреждения комиссия возглавляется руководителем образовательного учреждения. При воздействии неблагоприятных факторов на группу зданий и сооружений в пределах населенного пункта комиссии возглавляются руководителем муниципального органа местного самоуправления или его заместителем.

3.3. Результаты работы комиссий по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами, предусмотренными в приложениях 2 и 3 к настоящему Порядку, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению.

3.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена в приложении 4 к настоящему Порядку.

3.5. В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации, утвержденным приказом Минстроя России от 6 декабря 1994 года N 17-48 (зарегистрировано Минюстом России 23 декабря 1994 года N 761).

3.6. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

3.7. Результаты частичных осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются в журнале учета (паспорте) технического состояния здания (сооружения) по форме, предусмотренной в приложении 5 к настоящему Порядку, которые предъявляются комиссиям по проведению плановых осмотров.

- 4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.2. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.3. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.4. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.5. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

- внешнее благоустройство;

- фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

- ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

- кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

- поэтажно: перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

- строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

- соблюдение габаритных приближений;

- наружные коммуникации и их обустройства;

- противопожарные устройства;

- прилегающая территория.

4.6. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

- сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

- конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим санитарным нормативам;

- выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.7. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.8. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня учредителю образовательного учреждения.

4.9. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.10. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.11. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.12. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательного учреждения дает поручения об устранении выявленных нарушений.

4.13. Для обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий образовательных организаций руководителями ежегодно формируется план подготовки к новому учебному году, включающий в себя мероприятия по ремонту, обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологического состояния, подготовке к работе в осенне-зимний период, выполнению предписаний надзорных органов, благоустройству прилегающей территории, который представляется в отдел образования.

(п. 4.13 введен постановлением администрации Краснинского муниципального района Липецкой обл. от 14.03.2019 N 99)

4.14. На основании представленных руководителями образовательных организаций планов подготовки к новому учебному году отделом образования формируется сводный план по муниципалитету.

(п. 4.14 введен постановлением администрации Краснинского муниципального района Липецкой обл. от 14.03.2019 N 99)

4.15. Руководители образовательных организаций представляют в отдел образования отчет о подготовке к новому учебному году.

(п. 4.15 введен постановлением администрации Краснинского муниципального района Липецкой обл. от 14.03.2019 N 99)

4.16. Сроки представления руководителями образовательных организаций планов подготовки к новому учебному году и отчетов о подготовке к новому учебному году устанавливаются отделом образования.

(п. 4.16 введен постановлением администрации Краснинского муниципального района Липецкой обл. от 14.03.2019 N 99)

- 5. Требования к обустройству прилегающей территории

5.1. Образовательные учреждения обязаны осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ними территории.

5.2. Территория общеобразовательного учреждения должна быть ограждена забором и озеленена. Озеленение территории предусматривают из расчета не менее 50% площади его территории. При размещении территории общеобразовательного учреждения на границе с лесными и садовыми массивами допускается сокращать площадь озеленения на 10%.

Деревья высаживают на расстоянии не менее 15,0 м, а кустарники - не менее 5,0 м от здания учреждения. При озеленении территории не используют деревья и кустарники с ядовитыми плодами в целях предупреждения возникновения отравлений обучающихся.

5.3. Территорию дошкольной образовательной организации по периметру рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками проводят с учетом климатических условий.

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от застройки.

Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны.

При озеленении территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений.

При проектировании дошкольных образовательных организаций на территории выделяется место для колясок и санок, защищенное навесом от осадков.

5.4. Территория учреждения дополнительного образования детей должна быть огорожена забором высотой 1,2 - 1,5 м или зелеными насаждениями.

Не допускается посадка колючих кустарников с ядовитыми плодами, размещение клеток содержания диких животных, опасных для жизни детей и взрослых.

5.5. Территория образовательных учреждений должна быть без ям и выбоин, ровной и чистой. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

5.6. Территория образовательных учреждений, отмостки зданий должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы, снега и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

- Приложение N 1

к Порядку

содержания зданий

и сооружений образовательных

учреждений Краснинского

муниципального района,

обустройства прилегающей

к ним территории

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЧАСТИЧНЫХ ОСМОТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| N п/п | Конструктивные элементы, инженерные устройства | Частота осмотров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздуховоды | 1 |  |
| 2 | Печи с дымовыми трубами | 2 |  |
| 3 | Газоходы от газовых и дровяных колонок, оголовки труб на кровлях | 2 |  |
| 4 | Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода | 1 |  |
| 5 | Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты | 1 |  |
| 6 | Силовое электрооборудование | 2 |  |
| 7 | Кровельные покрытия, наружные водоотводы | 1 | После таяния снега |
| 8 | Деревянные и столярные конструкции | 1 |  |
| 9 | Каменные и бетонные конструкции, перегородки | По мере необходимости |  |
| 10 | Стальные конструкции, закладные детали | Один раз в 3 года |  |
| 11 | Внутренняя и наружная отделка, полы | По мере необходимости |  |
| 12 | Системы связи, низковольтное оборудование | 1 |  |
| 13 | Чердаки, подвалы, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство | 2 | Перед проведением весенних и осенних осмотров |
| 14 | Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них | 2 |  |
| 15 | Наружные сети электроснабжения | В соответствии с правилами |  |
| 16 | Технологическое оборудование | 1 | Проводится для проверки крепления |

- Приложение N 2

к Порядку

содержания зданий

и сооружений образовательных

учреждений Краснинского

муниципального района,

обустройства прилегающей

к ним территории

КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов в таблице формы дана в соответствии с официальным текстом документа.

АКТ общего весеннего осмотра здания (сооружения)

__________________________                          "__" _______________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ___________________________________________

2. Адрес __________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________

5. Год постройки __________________________________________________________

6. Материал стен __________________________________________________________

7. Этажность ______________________________________________________________

8. Наличие подвала ________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ______________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Представители:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

произвела осмотр ________________________________ по вышеуказанному адресу.

(наименование здания (сооружения)

| N п/п | Наименование конструкций/оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Благоустройство |  |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 4 | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 5 | Перегородки |  |  |  |
| 6 | Балки (фермы) |  |  |  |
| 7 | Перекрытия |  |  |  |
| 8 | Лестницы |  |  |  |
| 9 | Полы |  |  |  |
|  | а) окна |  |  |  |
|  | б) двери, ворота |  |  |  |
| 10 | Кровля |  |  |  |
| 11 | Наружная отделка: |  |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
|  | в) |  |  |  |
| 12 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 13 | Система отопления |  |  |  |
| 14 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 15 | Система водоотведения |  |  |  |
| 16 | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 17 | Газоснабжение |  |  |  |
| 18 | Вентиляция |  |  |  |
| 19 | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 20 | Технологическое оборудование |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

1) отрывка шурфов _________________________________________________________

2) простукивание внутренних стен и фасада _________________________________

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций ____________________________

4) взятие проб материалов для испытаний ___________________________________

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ___________________

6) прилегающая территория _________________________________________________

Выводы и предложения: _____________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

- Приложение N 3

к Порядку

содержания зданий

и сооружений образовательных

учреждений Краснинского

муниципального района,

обустройства прилегающей

к ним территории

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

__________________________                         "__" ________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ___________________________________________

2. Адрес __________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________

5. Год постройки __________________________________________________________

6. Материал стен __________________________________________________________

7. Этажность ______________________________________________________________

8. Наличие подвала ________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ______________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Представители:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

произвела проверку готовности _____________________________________________

(наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1.  Техническое  состояние  основных конструктивных элементов и инженерного

оборудования:

а) кровля _________________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) ____________________________

в) фасад и наружные водостоки _____________________________________________

г) проемы _________________________________________________________________

д) внутренние помещения ___________________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения ______________________________________

ж) отмостки и благоустройство _____________________________________________

з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные ________________________________

и) местное отопление, дымоходы, газоходы __________________________________

к) электроснабжение и освещение ___________________________________________

л) оборудование, инженерные устройства ____________________________________

м) ________________________________________________________________________

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) ________________________________________________

б) уборочным инвентарем ___________________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий _________________________________

Выводы и предложения: _____________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

- Приложение N 4

к Порядку

содержания зданий

и сооружений образовательных

учреждений Краснинского

муниципального района,

обустройства прилегающей

к ним территории

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

__________________________                       "__" __________________ г.

(населенный пункт)

Название зданий (сооружений) ______________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _______________________________________________

Материал стен _____________________________________________________________

Этажность _________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий _______________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии _____________________________________________________

Члены комиссии: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Представители: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

произвела осмотр _________________________________________________________,

(наименование зданий (сооружений)

пострадавших в результате _______________________________________________.

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Характеристика   состояния   здания   (сооружения)   после  неблагоприятных

воздействий _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Сведения   о  мерах  по  предотвращению  развития  разрушительных  явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Предлагаемые  меры  по  ликвидации последствий неблагоприятных воздействий,

сроки и исполнители

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

- Приложение N 5

к Порядку

содержания зданий

и сооружений образовательных

учреждений Краснинского

муниципального района,

обустройства прилегающей

к ним территории

ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ)

технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения)

___________________________________________________________________________

Адрес

___________________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель)

___________________________________________________________________________

Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания

___________________________________________________________________________

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Срок устранения замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние

здания  (сооружения),  и  предъявляется  комиссиям  при проведении плановых

осмотров.

- Приложение N 6

к Порядку

содержания зданий

и сооружений образовательных

учреждений Краснинского

муниципального района,

обустройства прилегающей

к ним территории

Список изменяющих документов (введено постановлением администрации Краснинского муниципального района Липецкой обл. от 14.03.2019 N 99)

План подготовки ________________________ к новому 20__/20__ учебному году

(полное наименование ОУ)

| N п/п | Наименование работ | Перечень и кол-во необходимых материалов, оборудования | Необходимое кол-во денежных средств (руб.) | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и реконструкция зданий |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |
| 3. | Антитеррористические мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  |  |
| 6. | Благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  |
| 7. | Иные мероприятия |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  |  |  |  |

- Приложение N 7

к Порядку

содержания зданий

и сооружений образовательных

учреждений Краснинского

муниципального района,

обустройства прилегающей

к ним территории

Список изменяющих документов (введено постановлением администрации Краснинского муниципального района Липецкой обл. от 14.03.2019 N 99)

Отчет

о подготовке ________________________ к новому 20__/20__ учебному году

(полное наименование ОУ)

| ОУ принято к новому учебному году да/нет (указать реквизиты акта приемки, причину непринятия) | ОУ принято без замечаний (да/нет) | ОУ принято с замечаниями (указать какие) | Выполнение мероприятий в соответствии с планом подготовки |  | Финансирование мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Направления затрат | Затрачено средств |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Регионального бюджета | Муниципального бюджета | Спонсорских средств |
|  |  |  | Перечень невыполненных мероприятий | Причина неисполнения, принимаемые меры |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт и реконструкция зданий |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Антитеррористические мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подготовка к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Благоустройство территории |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |